# 华为U2000网管平台

日常运维操作指南（节选）
文档版本：V3.5

# 第一章 系统配置操作

## 1.1 配置备份SFTP服务器

操作场景：需要将设备配置备份文件存储到远程备份服务器时，需要先配置SFTP服务器参数。

操作步骤：

进入"系统设置"→"备份管理"→"存储设置"

选择存储类型为"SFTP远程服务器"

填写SFTP服务器IP地址（如192.168.1.100）和端口号（默认22）

填写登录用户名和密码

填写备份文件存储路径（如 /backup/config/）

点击"测试连接"验证SFTP连通性，测试通过后点击"保存"

## 1.2 设备软件包上传操作

操作步骤：

进入"设备管理"→"软件管理"→"上传软件包"

点击"选择文件"，选择本地的.bin或.pat文件

点击"上传"，等待上传完成，系统自动校验文件完整性

上传成功后，可在软件包列表中查看已上传的软件包

## 1.3 配置北向接口HTTPS证书

操作步骤：

进入"系统设置"→"北向接口"→"证书管理"

点击"导入证书"，选择HTTPS证书文件（.pem格式）

输入证书私钥密码

点击"导入"，导入成功后重启北向接口服务使配置生效

## 1.4 配置设备SNMP Community

操作步骤：

进入"设备管理"→"SNMP配置"

选择目标设备或设备组

设置SNMP版本（v2c/v3），配置Community字符串

如果是v3，还需要配置认证用户名、认证密码和加密密码

点击"应用"使配置生效

## 1.5 配置告警推送Webhook

操作步骤：

进入"告警管理"→"推送配置"→"新建推送目标"

填写接收告警的URL地址（如 https://oss.example.com/webhook）

选择推送的告警级别（紧急/重要/次要/警告）

设置Token认证参数，点击"保存"

# 第二章 日常监控操作

### 2.1 查看设备告警

操作步骤：登录系统后进入"告警管理"模块，查看当前告警列表。可按级别、设备等条件筛选。

### 2.2 查看性能图表

操作步骤：进入"性能管理"→选择设备→选择指标→查看性能曲线。

### 2.3 修改个人登录密码

操作步骤：点击右上角头像→"修改密码"→输入旧密码和新密码→保存。密码需满足复杂度要求。

### 2.4 查看操作手册

操作步骤：点击界面右上角的"帮助"按钮，在线查看操作手册。